# [보고서] 피크가드(PeakGuard) AI 아키텍처 선정 검토 보고서

작성일: 2026년 10월 6일
대상 제품: 피크가드 (등산용 낙상 감지 스마트워치)
작성 목적: 엣지 AI(Edge AI) 대 클라우드 AI(Cloud AI) 아키텍처 비교 검토 및 최종 아키텍처 선정

# 1. 개요

본 보고서는 등산용 낙상 감지 스마트워치인 '피크가드(PeakGuard)'의 AI 아키텍처(엣지 AI vs 클라우드 AI)를 선정하기 위해 기획, 기술, 재무적 관점의 주요 지표를 비교 분석하고 최종 의사결정을 도출하기 위해 작성되었습니다.

# 2. 핵심 지표 5가지 기준 비교 분석

## 2.1. 속도 (Latency)

- 조건: 낙상 순간의 움직임을 1초 이내에 판별 필요.

- 엣지 AI: 온디바이스(On-device) 연산을 통해 수십 밀리초(ms) 이내 즉시 판정 완료.

- 클라우드 AI: 통신 네트워크 상황 및 서버 요청 처리 지연(RTT)에 따라 반응 속도의 변동성 존재.

## 2.2. 비용 및 재무 구조 (Cost & Business Model)

- 조건: 기기 단가 25만 원 / 별도 구독료 없음 / 초기 2만 대 판매 가정.

- 엣지 AI: 저전력 센서 분석 칩 추가 (대당 2,000원 × 2만 대 = 총 4,000만 원, 1회성 개발/생산 비용).

- 클라우드 AI: LTE 모듈 (대당 2만 원 × 2만 대 = 4억 원, 1회성) + 센서 데이터 상시 전송 통신비 (대당 월 3,000원 = 연 7.2억 원) + 서버 운영비 (연 3,000만 원) = 초기 4억 원 + 매년 약 7.5억 원 고정 비용 지속 발생.

## 2.3. 오프라인 환경 대응 (Connectivity & Offline Readiness)

- 조건: 산악 지형 특성상 LTE 통신 단절 구간 빈번, 위성 문자만 가용한 지역 존재.

- 엣지 AI: 인터넷 연결 여부와 상관없이 디바이스 내부에서 센서 데이터를 수집하고 AI 추론을 100% 완료.

- 클라우드 AI: 센서 데이터를 클라우드 서버로 전송해야만 AI 추론이 가능하므로, 통신 음영 지역 진입 시 낙상 감지 기능 작동 불가.

## 2.4. 프라이버시 및 데이터 보안 (Privacy & Security)

- 조건: 심박수, 실시간 위치, 6축 움직임 등 민감 개인정보 처리.

- 엣지 AI: 모든 RAW 센서 데이터가 기기 내부에서 처리 및 즉시 파기되며, 낙상 확정 시 긴급 구조 알림만 외부에 전송.

- 클라우드 AI: 민감 생체 및 위치 데이터를 24시간 클라우드 서버로 상시 전송해야 하므로 데이터 유출 및 관리 리스크 증대.

## 2.5. 모델 크기 및 배터리 (Model Size & Power Consumption)

- 조건: 가속도·자이로 센서 분석 모델 약 500KB / 배터리 연속 2일 유지 필요.

- 기술 검증:

  - 이미지나 텍스트를 처리하는 대용량 모델과 달리, 6축 센서의 시계열 데이터를 처리하는 모델은 초경량 머신러닝(TinyML) 아키텍처를 적용함.

  - 100KB~500KB 수준의 모델 크기로도 95% 이상의 낙상 감지 정확도를 충분히 구현 가능함.

  - 초저전력 MCU 메모리에 직접 탑재되어 배터리 2일 유지 목표에 최적화됨.

# 3. 종합 비교 및 최종 결론

## 3.1. 비교 요약표

3.2. 최종 결론 및 선정 사유

| 평가 지표 | 엣지 AI (Edge AI) | 클라우드 AI (Cloud AI) | 최종 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 속도 | 수십 ms 이내 즉시 판정 | 네트워크 상태에 따른 지연 가능 | 엣지 AI 우수 |
| 비용 | 1회성 0.4억 원 (추가 고정비 없음) | 초기 4억 원 + 매년 7.5억 원 고정비 | 엣지 AI 우수 |
| 오프라인 | 통신 단절 시에도 100% 추론 보장 | 통신 단절 시 추론 불가 | 엣지 AI 우수 |
| 프라이버시 | 디바이스 내 처리 후 즉시 파기 | 민감 데이터 상시 전송 필요 | 엣지 AI 우수 |
| 모델 크기 | TinyML 기술로 500KB 내 고정밀 구현 | 고성능 대형 모델 활용 가능 | 엣지 AI 적합 |

- 인터넷 단절 시 AI 추론 불가능으로 인한 사고 방치 리스크 완벽 차단

  - 등산용 안전 기기의 특성상 산악 지대에서의 통신 단절은 일반적인 상황입니다. 클라우드 AI를 채택할 경우 통신이 끊겼을 때 AI 추론(낙상 판단) 자체가 불가능해져, 낙상 사고가 발생했음에도 판단조차 하지 못하고 사용자를 산속에 방치하게 되는 치명적인 생명 안전 리스크가 발생합니다. 반면 엣지 AI는 오프라인 상태에서도 100% 추론을 수행하므로 사고 발생을 안정적으로 감지할 수 있습니다.

- 구독료 없는 사업 모델에서의 지속적인 고정 비용 리스크 제거

  - 본 제품은 구독료 없이 기기 단가 25만 원에 판매되는 단품 사업 구조입니다. 클라우드 AI 채택 시 매년 발생하는 약 7.5억 원의 통신 및 서버 비용을 회사가 지속적으로 부담해야 하므로 재무적 지속 가능성이 결여됩니다. 엣지 AI는 1회성 개발/칩셋 비용(0.4억 원)만으로 완결되어 회사의 향후 고정비 부담 리스크가 없습니다.

- TinyML 기술 기반의 기술적 타당성 검증

  - 500KB 규모의 모델 크기는 6축 센서 시계열 데이터를 분석하기에 기술적으로 매우 충분한 용량입니다. TinyML 아키텍처를 통해 95% 이상의 높은 정확도와 초저전력 구동(배터리 2일 유지)을 동시에 달성할 수 있으므로, 엣지 AI 도입에 따른 기술적 리스크는 존재하지 않습니다.

종합적으로, 제품의 핵심 본질인 '인명 구조의 신뢰성 확보'와 사업적 '재무 리스크 최소화'를 위해 엣지 AI 아키텍처 적용이 타당합니다.피크가드(PeakGuard)의 최종 AI 아키텍처로 '엣지 AI (Edge AI)' 채택을 확정합니다. 핵심 결정 사유는 다음과 같습니다.